询价采购文件

一、询价采购邀请函

四川铁道职业学院  就  防冲撞升降系统装置  进行询价，邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。采购项目要求如下：

（一）项目编号：　TZY-XJ-2021022

（二）项目内容：见《询价项目要求明细表》

（三）供应商须知：

1.询价响应文件递交截止时间：  2021  年 12 月 01 日  18:00  （北京时间），逾期或不符合规定的询价响应文件恕不接受。

递交形式：询价响应文件电子扫锚件（加盖公章）

电子邮箱：297176982@qq.com

2.产品报价：供应商提供产品分项报价及项目总价，且报价为唯一报价，否则，该报价将视为无效。报价应包括运输、税金等所有费用。

3.产品要求：供应商提供的产品必须是全新、正牌的产品。

4.产品质保期：按照国家相关规定执行。

5.交货地点和时间：成交后  7   日内送达采购人。

6.产品验收：由采购人组织验收。

7.付款方式：验收合格后  3   日内付款。

8.询价响应文件包括：

①承诺书；②采购询价报价表；③供应商相关资质证明材料（营业执照、税务登记证、法定代表人或经营者授权书、供应商代表人身份证及相应开户银行、账户、账号等）。

9.供应商提供的询价响应文件，一律采用A4纸张，并加盖公章，由法定代表人（经营者）或授权代表人签字。询价响应文件制作不规范，将不予受理。

10.根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。如果出现服务、质保、交货时间、最低报价等均相同的情况，将组织最低报价的供应商进行第二次报价，第二次报价必须低于第一次报价，并依此类推。

地    址：成都郫县彭温路399号（内江市甜城大道中段248号）

联系人：  贺老师、任老师

联系电话：028-89399969

四川铁道职业学院

2021年11月26日

- 询价项目要求明细表

（1）采购清单：

| 内江校区防冲撞升降系统装置采购 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算： 5.9万 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 全自动液压升降柱 | 5 | 根 |  |
| 2 | 升降柱控制系统 | 1 | 套 |  |

（2）相关技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动液压升降柱 | 一、液压升降柱（整机产品须具有符合公安部《1343-2016防暴升降路障行业标准》实车碰撞型式检测报告A3级以上）。 (1)发光警示信号：升降柱在上升、下降运行过程中，以及升降柱处于立起状态时，应具有LED发光警示信号提示功能，该信号易被运往车辆驾驶员识别。LED电压DC12V。 (2)升降性能：升降柱主体就能正常升降，无卡滞，到位可靠；升降速度≥150mm/s,上升下降完成速度均在 2s～6s。 (3)遥控功能：升降柱应带遥控功能，无线遥控器可控制升降柱升降，遥控距离≥50米 (4)紧急释放功能：升降柱在遇到停电时，配有紧急下降功能按键或手动释放；液压升降柱在升起或下降时可紧急停止 (5)▲噪声：产品运行时噪声应小于65dB（A） (6)▲抗电强度：应符合GB16796-2009中5.4.3的规定。 (7)▲绝缘电阻：应符合GB16796-2009中5.4.4的规定。 (8)▲泄漏电流：应符合GB16796-2009中5.4.6的规定。 (9)▲低温：低温试验-45℃±3℃ 24h。 (10)▲高温：高温试验+75℃±2℃ 24h。 (11)▲恒定湿热：+40±2℃ RH（90+2-3）%48h (12)▲外壳防护等级：驱动部分外壳防护等级符合GB4208-2008中IP68的规定。 (13)抗压性能：升降柱安装好后，在承受汽车正常行驶碾压后，升降柱仍能正常升降。 (14)机芯：油浸式电液一体式机芯 (15)▲直径：≥219mm。壁厚：≥6mm。柱体升起高度：≥600mm。 二、升降柱地面法兰盘 (1)材质：304高强度不锈钢，直径：≥401mm，挡泥边圈同样必须用304不锈钢。 (2)防滑凹槽设计：大小二个法兰盘均需设置防滑纹，宽度≥5mm，深度≥1mm。 三、预埋桶 (1)材质：金属材质，预埋深度：1105mm (2)表面处理：表面喷涂或热镀锌或电泳漆处理 (3)进线方式：上部进线，并带外部储线盒方便检修，出线口离地面高度≥90mm。 四、警示灯、反光膜 (1)警示灯：柱体顶部配置工作电压12v高亮LED灯（LED灯带需用亚克力做外保护），可设置（常亮、闪烁频率），起到警示、提醒作用，且柱体完全下降后，暗光下在远处仍可明显观察到地面有警示灯光。 (2)警示反光带：内嵌大≥50mm、3M钻石级柠檬黄反光膜，夜间微弱光即可起到警示作用，可起到警示、提醒作用。 ▲的须提供带CMA以上标识的第三方权威检测报告复印件） |  |
| 2 | 升降柱控制系统 | (1)基本组成：由防水不锈钢电源箱、电气保护、安全防护装置、电源变压装置、控制电路、水位感应装置等组成。 (2)▲程序设置功能：控制电路具有程序设置功能，有操作菜单按键、具有程序显示屏、可根据现场需要设置。 (3)▲电气安全保护：控制箱应具有漏电保护和短路保护装置。 (4)▲上升安全保护：具有地感、红外、超声波和雷达等安全信号输入接口，在路障上升过程中，当消防等安全信号输入 时，可屏蔽遥控器和手动按钮等上升信号。 (5)▲紧急启动功能：控制电路配有紧急信号输入接口，当突发事件发生时，路障可紧急启动上升。 (6)▲联动控制：具有网络通迅功能，数据信号传输接口（开放对接协议），可与业主方安全管理平台对接并实现联动控制。 (7)遥控功能：升降路障应带遥控功能，无线遥控器可控制升降路障升降。在遥控器损坏或遗失后，可能过控制电路上的学习键自动配对新的遥控器。 (8)▲紧急释放功能：配有紧急下降功能或手动释放装置，在升降路障遇到停电时，可控制升降路障下降。 (9)▲绝缘电阻：应符合GB16796-2009中5.4.4的规定。 (10)▲泄漏电流：应符合GB16796-2009中5.4.6的规定。 (11)▲低温：低温试验-45℃±3℃ 24h。 (12)▲高温：高温试验+70℃±2℃ 24h。 (13)▲恒定湿热：+40±2℃ RH（90+2-3）%48h (14)▲抽水控制：控制电路配有水位感应装置，当水位达到设定值时，可自动启动水泵抽排水。 (15)噪声：产品运行时噪声应＜55dB（A）。 (16)▲防护等级：IP54。 (17)分组控制功能：可用遥控制器实现分组分别控制。 ▲的须提供带CMA以上标识的第三方权威检测报告复印件） |  |

注：一个品目内有两个或两个以上小项的，该品目在“采购询价报价表”中应有其总价（大小写）内容。

三、询价响应文件

（一）承诺书格式

四川铁道职业学院（单位）：

对于贵方　　　　　　　　　　　询价采购项目（采购编号：　　　　　　　），我方已认真阅读询价采购邀请函的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，接受供应商须知的各项要求。如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1、产品报价保证：我单位本次报价，为一次性完整唯一报价，含运输、税金等所有费用。
  2、价格承诺：保证供货价格低于同期市场价。
  3、产品质量保证：报价产品均为厂家全新、原装、正牌的产品，并随机附产品原产地证书、合格证、序列号及其他相关的资料。严格按国家“三包”规定做好售后服务工作，认真对待投诉。
  4、供货期：保证对报价产品在成交后    日内完成供货。

报价单位（章）：

法人代表或经营者（签名）：

年  月  日

（二） 采 购 询 价 报 价 表

报价单位（盖章）：                  报价代表(签章)：      　　　　　金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | ￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |

日期：

联系人:

联系电话：