行政楼第二会议室、第三会议室维修改造项目第2次

招标编号:TZY-ZB-2023014-1

招

标

文

件

采   购   人: 四川铁道职业学院

四川·成都

2023年 5月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章 投标文件格式	9

第四章  招标项目技术、商务及其他要求	15

第五章  评标办法	20

第六章  合同主要条款	22

# 第一章  投标邀请

四川铁道职业学院就行政楼第二会议室、第三会议室维修改造项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：TZY-ZB-2023014-1

二、招标项目：行政楼第二会议室、第三会议室维修改造项目第2次

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：

详见第四章

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条要求，且满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不接受联合体参与招标。

六、投标截止时间和开标时间：2023年5月 24 日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，并签到（签到地点：四川成都郫都区安德街道彭温路399号四川铁道职业学院），若不签到的投标文件将被拒收，投标人自行承担一切后果。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

七、递交投标文件及开标地点：四川成都郫都区安德街道彭温路399号后勤基建办公区2F开标室

八、联系方式

采购人：四川铁道职业学院

地址：四川成都郫都区安德街道彭温路399号

联系人：贺老师 、李老师

联系电话：028-68939875

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：四川铁道职业学院 地址：四川成都郫都区安德街道彭温路399号 联 系 人：贺老师、李老师 联系电话：028-68939875 |
| 2 | 项目名称 | 四川铁道职业学院行政楼第二会议室、第三会议室维修改造项目第2次 |
| 3 | 招标编号 | TZY-ZB-2023014-1 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 预算金额 | 15.5万元 |
| 6 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 7 | 现场踏勘及标前答疑会 | 现场踏勘：投标人自行踏勘。 标前答疑会：不召开。 |
| 8 | 工期 | 合同签订后至项目审核结算完毕。 |
| 9 | 采购方式 | 公开招标 |
| 10 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 11 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 12 | 投标文件份数 | 正本一套，用于唱标的“投标报价表”一份。 |
| 13 | 装订要求 | 正本装订，不得有活页。 |
| 14 | 投标文件、投标报价表的包装和密封 | 投标文件、“投标报价表”分别包装和密封，同时递交采购人。 |
| 15 | 投标文件递交 | a.时间和地点详见 “投标邀请”; b.采购人在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人代表人执有效身份证参加。 c.其他要求详见第二章“投标文件”第11条“投标文件的递交”。 |
| 16 | 开标时间、地点 | 时间：2023 年 5 月 24 日10：00（北京时间） 地点：四川成都郫都区安德街道彭温路399号后勤基建办公区2F评标室 |

## 二、招标文件

### 1．招标文件的构成

1.1本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目技术、商务及其他要求；

（五）评标办法；

（六）合同主要条款；

1.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 2. 招标文件的澄清和修改

2.1 在投标截止时间前，招标采购单位可以对招标文件进行澄清或者修改。

2.2要求对招标文件进行澄清的投标人，均应通知采购人，采购人应对招标文件进行澄清。

## 三、投标文件

### 3．投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

### 4. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 5. 知识产权

5.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

### 6．投标文件的组成。

### 投标文件包括：

（1）投标函法定代表人授权书

（2）投标报价表

（3）分项报价明细表

（4）商务应答表

（5）投标人近三年类似项目业绩一览表

（6）投标人认为有必要补充说明的相关信息

### 7.投标文件的说明。

7.1报价部分。投标人按照招标文件要求填写“投标报价表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

7.2 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权书；

（3）法定代表人和授权代表人身份证复印件；

（4）证明投标人业绩的有关材料；

（5）商务应答表。

### 8．投标文件格式

8.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

8.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 9．投标有效期

投标有效期为开标后90天。

### 10. 投标文件的密封和标注

10.1 投标人应在投标文件正本封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

10.2 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

10.3 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 11．投标文件的递交

11.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

11.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 12．投标文件的修改和撤回

12.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

12.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按招标文件规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

12.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

12.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

四、开标、评标和中标

13．开标

13.1 采购人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

13.2 开标时，采购人邀请学校纪检监察室派人对开标及评标全过程进行现场监督。

13.3投标文件中有关明细表内容与“投标报价表”不一致的，以“投标报价表”为准。

### 14．评标

评标采用综合评标法（参见第五章）

### 15．中标通知书

15.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

15.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

五、签订及履行合同和验收

### 16. 签订合同

16.1中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在5个工作日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，采购人有权取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

16.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

16.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

16.4 中标人在合同签订之后5个工作日内，将签订的合同原件（三份）送采购人。

### 17. 履行合同

17.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

17.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》争议解决条款的有关规定进行处理。

### 18. 验收

中标人与采购人按照招标项目技术、商务及其他要求（参见第四章）进行验收，采购人也可依据合同自行组织验收。

## 六、投标纪律要求

### 19. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、采购小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

七、质疑

在招标投标过程中，如有任何质疑，可向四川铁道职业学院纪检监察室询问，联系电话：028-68939875。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

致：（采购人名称）

1.我方已仔细研究了          （项目名称）采购文件的全部内容，愿意按以下报价完成本项目监理工作：

我方愿意以报价：   万元作为本项目的报价，监理服务周期为         ，质量：              。

2.一旦我方中选，我方保证按采购人规定的进度要求完成全部监理的内容及其相关工作。

3. 如我方有幸承担本项目的任务，我方承诺在服务过程中接到贵单位通知后迅速至现场解决相关问题。

4.我方完全理解采购人因法律和政策原因取消采购以及拒绝所有的响应文件，并对此类任何行动不承担任何责任，亦无义务向供应商解释其原因。

5.我方对提交材料中的所有陈述和声明的真实性和正确性负责，我方完全同意采购文件合同条款。

6.我方同意所提交的响应文件在规定的响应文件有效期90日内有效，在此期间内如果中选，我方按受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

日   期： 年  月  日

二、法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “ ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 三、投标报价表

投标人名称：                                招标编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | （大写）人民币 （小写）￥： |
| 供货周期 |  |
| 备 注 |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 四、分项报价明细表

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写品牌、规格、型号等，否则作无效投标处理。如产品为国家节能、环保标志清单产品也请在备注栏注明。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标报价表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 五、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 六、投标人近三年类似项目业绩一览表

招标编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人以上业绩需提供有关书面证明材料（中标通知/合同复印件，原件备查，规格型号、数量、价格等具体内容不能遮盖，否则投标无效）。如要求描述“完成项目质量”，则需提供合同验收合格或用户单位书面证明，表不够可另附。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

# 第四章  招标项目技术、商务及其他要求

- 一、项目概况

（一）项目地点：成都市郫都区安德街道彭温路399号四川铁道职业学院内。

（二）项目概况：采购人拟采购四川铁道职业学院行政楼第二会议室、第三会议室维修改造项目。其中第二会议室装修改造项目预算7.5万元，第三会议室装修改造项目预算8万元。

- 二、技术及其他要求

（一）改造及维修内容

1.第二会议室维修改造（行政楼二楼）

2. 第三会议室维修改造（行政楼三楼）

| 改造明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号及其他 | 单位 | 数 量 |
| 1 | 拆除原屋涂料 | 拆除，建渣外运等 | ㎡ | 117.64 |
| 2 | 原石膏板吊顶拆除 | 脚手架搭设，拆除原有石膏板吊顶等 | ㎡ | 59.94 |
| 3 | 线路改造（强弱电） | 原有线路利旧，新增插座及照明线路等 | 项 | 1 |
| 4 | 吊顶制作 | 造型石膏板及铝板制作。 | ㎡ | 59.94 |
| 5 | 灯具及灯带安设 | 照明筒灯，氛围灯带，吊顶灯槽等 | 项 | 1 |
| 6 | 防火板基层 | 所有立面改造基层安装及木龙骨等 | ㎡ | 117.64 |
| 7 | 墙面硬包制作 | 各种颜色的硬包及装饰面板灯 | ㎡ | 117.64 |
| 8 | 地砖粘贴 | 800*800米色地砖粘贴及勾缝等 | ㎡ | 59.94 |
| 9 | 校徽背景墙枫木装饰条制安 | 手工制作枫木条及上漆等工序 | ㎡ | 3.6 |
| 10 | 背景墙木板造型制作 | 背景墙上方及下方制作 | ㎡ | 4.32 |
| 11 | 双扇实木门更换 | 成品实木门含五金件，拆除原防盗门 | 扇 | 1 |
| 12 | 窗帘制作 | 厂家上门定制2层窗帘及窗帘盒等 | 米 | 5.4 |
| 13 | 校徽LOGO制作 | 定制校徽 | 个 | 1 |

（二）技术要求

1. 防火板基层的技术要求

①工艺流程：分档→稳固边框龙骨架→安装使用横向龙骨架→龙骨架与钢梁稳固→检查龙骨架安装使用→充填防火材料→安装使用防火板→拼缝及护角处理→质量检测。

②分档：依据防火板的规格型号，对骨架做好分档，分档的需求应依据板材规格确认档距。

③在十字型钢梁两边安装使用纵向边框龙骨架，边框龙骨架通过横向龙骨架与十字型钢梁相互连接。
   ④稳固横向龙骨架：沿弹线位置稳固横向龙骨架，横向龙骨架与纵向龙骨架做好焊接稳固，固定点间距应不大于1200mm，龙骨架对接应保持平直。

⑤龙骨架与钢梁稳固：在骨架与钢梁之间每隔一段距离做好点焊稳固，横向固定点间距应为550㎝，纵向稳固间距为1200㎜，稳固应牢固。
   ⑥龙骨架检查校正补强：安装使用罩面板前，应检查隔断骨架的牢固程度，如有不牢固处，应做好加固。龙骨架的立面垂直偏差应≤3mm，表面不平整应≤2mm。

⑦铺放墙体内的50㎜岩棉板充填原材料，充填原材料应铺满铺平。

2.墙面硬包的技术要求

①墙架、龙骨、底板、面板等的规格、等级，含水率和防腐处理必须符合相关国家标准。

②硬涂层织物、涂层材料和框架的材料、颜色、图案和性能等级必须符合相关国家标准。

③龙骨通常用白松干燥，含水量不能太干，厚度必须符合要求，并且不应有腐烂、破裂等，龙骨、衬管和框架必须牢固安装不得变形，接缝必须笔直。

④外层织物分为框架、单板材料和其他织物。通常使用由加工厂加工的半成品材料并且水分含量不超过12%。

⑤粘合剂的材质必须符合相关国家标准，不同的部分与不同的粘合剂共同使用。

3.地砖粘贴及勾缝的技术要求

①基层处理：将尘土、杂物彻底清扫干净，不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。

②弹线:施工前在墙体四周弹出标高控制线，在地面弹出十字线，以控制地砖分隔尺寸。可以使用小十字架，让瓷砖保持一定的合理缝隙，为勾缝做准备。

③预铺:首先应在图纸设计要求的基础上，对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整、交换，直至达到好的效果，按铺贴顺利堆放整齐备用。

④铺贴:铺设选用1：3干硬性水泥砂浆，砂浆厚度25mm左右。铺贴前将地砖背面湿润，需正面干燥为宜。把地砖按照要求放在水泥砂浆上，用橡皮锤轻敲地砖饰面直至密实平整达到要求。

⑤勾缝:地砖铺完后24h进行清理勾缝，勾缝前应先将地砖缝隙内杂质擦净，用专用填缝剂勾缝。

（三）其他要求

1.保证在资质范围内对采购人装修改造工程进行施工。

2.供应商在施工前，应对施工人员及相关人员进行安全培训及交底，保证施工器具、施工设备、施工材料及施工环境处于安全状态下，在工程实施期间投标人保证按照相关行业规范及安全条例进行操作，并做好防护，对施工过程中出现的给他人或自身造成伤害的一切安全事故负全责，接受采购人的监督。
  3.供应商应按照施工方案及现行施工及验收规范进行施工，在每道工序完工后，并在隐蔽前应及时通知采购人管理人员到现场查看验收。

4.维修所需费用（维修报价清单中未涉及的项目），供应商应提出合理价格与采购人协商，如供应商多次出现漫天要价或提出极不合理价格，采购人有权视情节严重程度给予经济处罚，直至解除合同。

5.供应商施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。

6.供应商应做到文明施工，遵守规范，服从管理，杜绝野蛮施工，在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，供应商应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾要堆放在甲方指定的场地内，否则采购人可根据实际情况进行处罚或更换施工单位。

7.供应商可在投标之前自行到采购人项目现场进行实地勘测。

三、商务条款

1.工期要求：30个日历日（开工日期以开工报告为准）。如果成交供应商无故拖延工程超过完工日期，逾期每日扣500元的违约金，并且采购人有权无条件解除合同，并要求成交供应商赔偿一切损失。上限为合同金额的10%。

2.工程质保期：竣工验收合格后12个月。

3.服务要求：按国家法律规定和合同约定进行质保及售后服务。

4.响应文件中供应商提供的针对本项目人员配置情况表须与实际施工人员相符，否则将视为虚假响应。如有新增人员须持有相关专业上岗证并提供原件查验，否则将视为虚假响应。

5.付款方式

①《报价明细表》之报价已包含税金、管理费、措施费、人料机等全部费用，除报价外，甲方不另行支付任何费用。

②竣工验收合格，提供相应的竣工资料且交付采购人、供应商提供相应的正式发票后15个日历天内，支付零星维修价款。

6.报价说明

①本项目需按项提供《分项报价明细表》。

②供应商承担的工程质量未达到合同约定的标准应承担的违约责任：未达质量标准的，供应商进行返工、整改，至直达到标准，造成的经济损失供应商自行承担。两次返工、整改仍不能达到质量验收规范要求标准的，采购人有权拒绝支付该项目费用，且在结算中不予计取。

# 第五章  评标办法

- 一、评标办法

本次评标采用综合评标法。

- 二、评分办法说明

对各投标文件进行综合评审打分，满分为 100 分。

详细评分标准如下表：

| 序 号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且价格最低的报价为投标基准价，其价格分为满分。其他有效供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(投标基准价／投标报价)×30。 |
| 2 | 技术服务 方案 | 45分 | 根据供应商针对本项目提供的施工方案与技术措施进行评审： ①施工组织方案；（5分）②技术保证措施方案；（5分）③项目部的协调措施；（3分）④施工过程中的重难点分析；（3分）⑤劳动生产力计划；（1分）⑥主要机械设备配备。（1分）各项内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况，共计得分18分；每缺少一项内容或该项内容非专门针对本项目或内容不符合本项目实际情况的按要求扣分。 |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目提供的质量管理体系与措施进行评审：①质量管理组织体系；②材料质量检查制度；③施工质量的自查与改进制度。各项内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的得9分；每缺少一项内容或该项内容非专门针对本项目或内容不符合本项目实际情况的，每有一项扣3分，扣完为止。 |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目提供的安全文明施工管理体系与措施进行评审：①安全保证体系；②安全责任体系；③安全管理制度；④文明施工组织措施；⑤材料临时堆放与保护措施；⑥安全应急救援预案。各项内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的得12分；每缺少一项内容或该项内容非专门针对本项目或内容不符合本项目实际情况的，每有一项扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目提供的环境保护管理体系与措施进行评审：①环境保护管理体系；②污染物处理、扬尘处理、噪音控制；③建筑垃圾处理、废弃物处理。各项内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的得6分；每缺少一项内容或该项内容非专门针对本项目或内容不符合本项目实际情况的，每有一项扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 质量保障 | 6分 | 根据供应商提供的施工组织方案中的质量保证措施： 符合国家对工程建设项目相关验收年限要求，后期维护及时迅速（24小时以内完成维修更换的）得3分，每承诺完成维修少于三个小时的加1分，最多加3分。 |
| 4 | 类似业绩 | 9分 | 供应商具有近三年类似项目业绩的，每具有 1 个得 3 分，最多得9 分。（提供协议或合同复印件予以佐证，不提供或不满足不得分） |
| 5 | 人员配置 | 7分 | 项目负责人：具有二级建造师（建筑）的得1分，具有中级及以上职称的得1分； 其他人员：施工员、质量员、安全员、造价员、资料员配备齐全的得5分，缺少一名扣1分，扣完为止。 注：以上人员不重复计算，提供与所投单位签订的劳动关系证明材料复印件和有效证书复印件并加盖供应商鲜章。 |
| 6 | 响应文件的规范性 | 3分 | 响应文件制作规范，有目录、页码，响应文件按评分表中的项目次序归类装订，没有偏差情形的得 3 分；每有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |

# 合同主要条款

# （双方协商签订）