四川铁道职业学院采购项目

询

价

采

购

文

件

四川·成都

2024年3月

一、询价采购邀请函

四川铁道职业学院拟对标准化考场扩容建设设备购置项目进行询价。遵循公开、公平、公正的原则，欢迎符合条件的各潜在供应商积极参与该项目的采购工作。要求如下：

(一)项目名称：标准化考场扩容建设设备购置项目

项目编号：CTZY-CG-2024009

(二)项目内容：见《询价项目要求明细表》

(三)供应商须知：

1.询价响应文件递交截止时间：2024年 3月14 日18:00（北京时间），逾期或不符合规定的询价响应文件恕不接受。

递交形式：询价响应文件电子扫描件（扫描成一个文档并加盖公章）

电子邮箱：1738467378@qq.com （备注：电子邮件名称为本采购项目名称，若不按照递交形式要求提供响应文件，则视为无效响应文件。）

2.产品报价：供应商提供产品分项报价及项目总价，且报价为唯一报价，否则，该报价将视为无效。报价应包括安装、运输、税金等所有费用。

3.产品要求：供应商提供的产品必须是全新、正牌的产品。

4.产品质保期：按照国家相关规定执行。

5.交货地点和时间：成交后 10  日内送达采购人并完成安装、调试、验收。

6.产品验收：由采购人组织验收。

7.付款方式：验收合格后 10  日内付款。

8.询价响应文件包括：（若响应文件不按要求提供或少提供，则视为无效文件）

①承诺书；②采购询价报价表；③供应商相关资质证明材料（营业执照、开户许可证等）；④询价项目要求明细中需要供应商提供的承诺及材料。

9.供应商提供的询价响应文件，应加盖公章，由法定代表人（经营者）或授权代表人签字。

10.根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。如果出现服务、质保、交货时间、最低报价等均相同的情况，将组织最低报价的供应商进行第二次报价，第二次报价必须低于第一次报价，并依此类推。

地    址：成都市郫都区安德街道彭温路399号

联 系 人：贺老师 、邱老师

联系电话：028-68939875、68939887

四川铁道职业学院

2024 年 3 月 8日

二、询价项目要求明细表

询价项目：标准化考场扩容建设设备购置项目

预算金额：（单位：万元）：7.438

一、技术要求 （一）标考监控视频分析控制终端 1.自适应接入视频编码/音频编码格式，Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发； 2.采用嵌入式硬件设备，Linux操作系统；网络视频接入≥64路，最大转发码流≥768Mbps；SATA接口≥16个（可热插拔），单盘容量≥8TB； 3.报警联动触发信号时，支持相应的通道进行联动记录，支持预录报警触发前≥600s的音视频；支持录像添加数字水印，支持九宫格图案密码解锁功能； 4.支持USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口同步备份、Web端网络下载备份； 5.支持设备集群管理方式，当设备故障时备机可替换故障设备工作，故障恢复后可将存储的录像回传会原设备，支持双系统切换功能，当一个系统无法正常启动时，另一个操作系统能够正常工作； 6.支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式； 7.支持视频质量诊断，并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警； 8.报警输入≥16路、报警输出≥8路； 9.▲支持H.265、H.264、MPEG4视频编码格式自适应接入及解码； 10.▲具有抗静电、磁场、浪涌、电脉冲干扰能力，支持连续7*24小时正常工作； 11.▲支持录像加锁，只有解锁后才能够被覆盖，支持按年、月、日的方式进行计划设置，对计划时间内的录像进行锁定 12.★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 13.本次采购数量：1台。 （二）标考红外高清半球摄像机 1.嵌入式硬件设备，实时操作系统；支持设备认证功能、加密传输能力及数字水印加密，防数据被篡改； 2.采用超低照度200万(1920×1080) 像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器，支持考场模式； 3.最低照度：彩色≤0.001LX，黑白≤0.0001Lx； 4.支持宽动态，宽动态能力≥130； 5.▲支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率，红外距离≥50米； 6.★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 7.★含摄像机支架、电源及电源插座； 8.本次采购数量：6台； （三）安装调试 1.负责所有设备的安装、调试、辅材人工。

二、商务要求（实质性要求） 1．交货期及地点 1.1交货期：合同签订10天内完成全部的安装、调试、验收。 1.2质保期：本项目验收之日起整体质保三年。 1.3交货地点: 成都市郫都区安德镇彭温路399号四川铁道职业学院安德校区。 2．付款方法和条件 在合同签订、完成交货并验收通过后，采购方在收到供应商开具的与尾款等额的增值税发票后，于10个工作日内完成全款支付。 3.项目验收 项目安装调试完成后，需进行至少5天的试运行。试运行期满无质量问题，达到验收条件，采购方与供应商共同组织验收。试运行期间发现质量问题，采购方通知中标方维修，自维修结束之日起重新计算试运行日期；经3次维修仍不达验收条件，采购方有权中止合同，向供应商追回已支付的全部预付款，履约保证金不予退还。 验收条件： 3.1 所有设备、软件与询价文件、响应文件、合同约定一致；所有资料、授权、合格证书齐全。 3.2 所有设备、软件质量合格，以生产合格证或法律认可的其他同等效力资料认定。 3.3 所有设备、软件联合调试通过，与学校当前标准化考场设备无缝接入，无任何异常点。 三、服务要求 4.1 质保期3年, 质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后，立即响应，8小时内到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；质保期内，如货物经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按要求交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。 4.2国家级重要考试前一周需开展现场巡检服务，巡检内容包含各设备运行状况、设备保养、系统更新、软件升级，排查设备接口是否松动，线路是否正常等，每次巡检工作完成后的、考试前一天向学校提交《巡检报告》。 4.3当学校需要有重要活动需要临时应急保障时，能提供每年不少于3次，每次不少于一名技术人员现场保障。

注：一个品目内有两个或两个以上小项的，该品目在“采购询价报价表”中应有其总价（大小写）内容。

三、询价响应文件

(一)承诺书格式

（单位）：

对于贵方　　　　　　　　　　　询价采购项目（项目编号：　　　　　　　），我方已认真阅读询价采购邀请函的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，接受供应商须知的各项要求。如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.产品报价保证：我单位本次报价，为一次性完整唯一报价，含运输、税金等所有费用。

2.价格承诺：保证供货价格低于同期市场价。

3.产品质量保证：报价产品均为厂家全新、原装、正牌的产品，并随机附产品原产地证书、合格证、序列号及其他相关的资料。严格按国家“三包”规定做好售后服务工作，认真对待投诉。

4.供货期：保证对报价产品在成交后    日内完成供货。

报价单位（章）：

法人代表或经营者（签名）：

年  月  日

（二） 采 购 询 价 报 价 表

报价单位（盖章）：                  报价代表(签章)：      　　　　　金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | ￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |

日期：

联系人:

联系电话：