工务工队一日作业标准

1、使用范围：本标准适用于工务线路工队作业组

2、适用条件：

作业组长每日向工队汇报当日作业情况，请示第二天工作安排，在工队指导下，与班长、群安员碰头安排次日工作，填写日作业维修工作计划单。

3、作业标准流程

3.1、一日作业标准流程图

一日作业标准

班后总结

作业准备

作业

质量检查

结束作业

出发及返回

班前准备

纠正

3.2 作业标准程序及要求

| 程序 | 内容 | 标准 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、班前准备 | 点名布置 | 1、整理内务，清理责任区卫生； 2、列队整齐，精神集中，点名。 3、按照工作计划单布置工作； 4、布置工作如有遗漏，班长或安全员补充； 5、传达上级有关安全通报、命令等。 6、准备机具材料、信号备品，状态良好，出库登记； | 1、按划定的责任区每日点名前整理内务； 2、点名前更换工作服及防护服； 3、列队不易过长，可分排站好，必须以清晰听到组长的声音为准，不清楚时不得随意打断组长布置工作，组长布置完成后，进行提问咨询，防止发生遗漏。 4、对上级指示、安全通报要明确主要内容和要求，在作业中贯彻落实。 5、机械工具出库时，要检查机械状态试运行，工具备品齐全，材料员要登记材料出库数量和工具出库品种数量。 |
| 二、出发及返回 | 1、步行 | 列队走路肩或公路 | 1、行走或转移时应面迎列车方向，在路肩或路旁行走，确有困难，必须走道心时，必须前后设置好防护，方可在道心行走。 2、需在线路推行的小型机械，必须在前后800m防护设好，确认无列车时，方可运至工地，现场防护员按轻型小车防护办法，进行防护。 3、桥上应在步行板上行走。在长大隧道进出洞时，要同进同出，有人看守隧道要办理进出洞登记。 |
|  | 2、乘汽车 | 坐稳不超限，中速行驶 | 1、司机应遵守交通规则。 |
| 三、作业准备 | 1、设置防护 | 1、驻站防护办理施工作业前登记、签认等联系手续。 2、800m防护前往防护地段，设置作业牌； 3、现场防护到达指定地点进行防护。 4、困难地段根据需要增设中间联络防护。 5、防护员之间互相确认防护到位，通讯畅通，报告现场负责人防护到位情况。 | 1、驻站防护按规定在车站进行登记，每隔3～5分钟与现场防护通话一次，通报列车运行情况。 2、800m防护应站在本线一侧防护，设好防护，通知现场防护已设好。 3、现场防护员应在其20米前后随行进行防护，不得兼做其他工作。发现来车，立即通知现场负责人指挥人员下道避车，保证人身安全。 4、防护到位，相互确认后，通知现场负责人。 5、增设中间联络防护人员于800m防护相同，上传下达防护指令。 |
|  | 2、作业调查 | 1、现场负责人了解列车运行情况，确认800m无车后上道进行作业量调查。 | 1、负责人在确认防护已设好方可上道，即在上道前，施工负责人与现场防护员互对信号，呼唤应答。 2、调查工作量，一般由2～3人进行，1人负责测量水平、轨距，1人负责点撬，负责人负责确定工作量。 3、调查工作量项目要全、要细，即几何尺度、连接零件、轨枕、轨面、道床及外观存在的问题，全面进行调查，提出整修方案，标记在轨枕上。 |
|  | 3、测量轨温 | 作业负责人指定专人测量轨温。 | 1、测量轨温时，要将轨温表放置在钢轨腰部被光一面，当轨温表不发生变化时，记录轨温，提供给负责人。 2、负责人根据实测轨温于实际轨温对照，符合作业轨温时，方可下令作业。 3、当作业轨温超过规定作业轨温条件时，通知负责人停止作业，改作其他不影响稳定的工作。 |
|  | 4、机具材料到位 | 其他人员将机具材料搬运到指定地点准备上道作业 | 1、搬运机具材料时，应在本线行走，需跨越临线时，必须专人防护，严禁来车时抢越。 2、在站内时，严禁作业人员跳车、钻车、扒车和由车底下、车钩上传递工具材料。 |
| 四、作业 | 1、作业 | 1、现场负责人根据列车运行情况确定作业项目及工作量； 2、800m防护确认无车后组织人员上道作业； 3、各防护人员及时了解列车运行情况，随时向负责人汇报。 4、现场负责人按照作业程序卡控作业安全、质量、进度。 5、群安员协助现场负责人进行作业过程盯控。 | 1、按照病害调查情况，具体分工，实行记名修；责任到人，严格控制作业质量，充分利用有限时间，保质保量完成当日任务。减少窝工和无效劳动现象发生，杜绝有害劳动。 2、作业地段不宜过长，并不得指派单人到防护区段以外的线路上作业。 4、多人在一起作业时应统一指挥，相互间应保持一定的安全距离，防止工具碰撞伤 |
|  | 2、避车 | 1、800m防护通知来车时现场负责人及时组织人员机具下道避车。 2、现场防护员、群安员协助现场负责人确认人员机具安全避车。 3、列车通过时作业人员面向列车列队迎送； 4、列车过后，现场负责确认800m无车后组织人员上道作业。 5、避车时现场负责人观察线路动态情况。 | 1、现场防护员吹喇叭，通知负责人组织避车，并监视人员避车情况。 2、无论上下行均执行800m下道避车制度，负责人在接到防护通知来车后，马上组织人员、机具下道避车。 3、在接到下道命令后，作业人员应立即恢复线路，将作业机具、材料移出线路，放置、堆码牢固，不得侵入限界，在指定的一侧下道避车，杜绝发生两侧均有人员避车和机具在 |
| 五、质量检查 | 回检 | 1、作业人员对各自作业的项目进行质量检查。 2、收工或转移作业地点前，现场负责人及群安员对作业地段及前后50m进行质量检查，确认质量合格后方可转移作业地点或收工。 3、对于特殊作业项目要进行列车碾压后的回检。 | 1、负责人质量回检发现的问题的立即纠正，填写回检质量记录，主要作业项目的回检质量在日计划中体现。 |
| 六、结束作业 | 1、整理作业 | 单项作业完毕后，现场负责人对作业地段旧料回收、线路外观整理，达到内实外美。 | 1、负责人确认线路、桥隧等设备质量达到规定要求并做好记录后，指挥收工 |
|  | 2、撤出防护 | 作业人员全部下道后800m防护方可撤除作业标，走行路肩返回作业地点。 | 1、负责人指挥撤离机具材料，人员下道，通知前后800m防护撤除防护，返回作业组。 |
|  | 1、料具入库 | 1、材料入库登记 2、机具保养 | 1、机械使用人员机具进行保养后，入库销账。 2、材料员对废旧轨料清点登记，填写消耗记录。 |
| 七、班后总结 | 2、班后会 | 1、分析讲评当日作业情况。 2、员工绩效考核。 3、业务学习。 | 1、负责人汇报当日作业情况，对存在问题的做到“三不放过”即问题原因未找准不放过；违章责任人未明确不放过；未制定整改措施不放过。群安员进行补充。进行员工绩效考核评分。 2、对设备存在的问题，查找动态进行对比分析，针对动态重复发生地段，分析当日整修方法及病害处理结果，制定下一步整改措施。 3、工务案例学习时必须学习相关规章规定，对照单项作业标准与安全卡控标准，明确案例中造成的危害、原因，达到举一反三，吸取教训的目的，针对性制定学习计划。 4、班后会要形成专门记录（综合本有各人发言原始记录）。 |

4、日作业维修工作计划单

日作业维修工作计划单

作业组                                                2013年   月    日

| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业项目 |  | 现场负责人 |  |  | 群安员 |  | 作业地点 |  |  |
| 现场调查情况及工作量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业项目 |  | 现场负责人 |  |  | 群安员 |  | 作业地点 |  |  |
| 现场调查情况及工作量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关键人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需带机具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员具体负责项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全预想及卡控重点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要作业程序及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业技术标准及质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量回检情况 | 回检项目 |  | 回检质量 |  |  |  |  | 回检人： |  |